Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения полигона ТБО ЗАТО г. Радужный Владимирской области по результатам мониторинга 2025 г.
Атмосферный воздух:

	Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году
	Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов

	Наименование

показателя
	ПДК,

 мг/дм3
	Результат КХА, 

мг/м3
	

	
	
	К.Т.1 - центральная часть полигона (над отработанными участками)
	К.Т.2 - граница СЗЗ (500м)
	фон*
	

	Аммиак
	0,2
	(0,01
	(0,01
	-
	не превышает ПДК

	Сероводород
	0,008
	(0,004
	(0,004
	0,003
	не превышает фон и ПДК

	Формальдегид
	0,05
	(0,01
	(0,01
	0,021
	не превышает фон и ПДК

	Углерода оксид
	5,0
	(0,75
	(0,75
	1,8
	не превышает фон и ПДК

	Этилбензол
	0,02
	(0,2
	(0,2
	-
	не превышает ПДК

	Толуол
	0,6
	(0,2
	(0,2
	-
	не превышает ПДК

	Ксилол
	0,2
	(0,2
	(0,2
	-
	не превышает ПДК

	Метан
	50,0
	(2,0
	(2,0
	-
	не превышает ПДК


воды в подземных водоисточниках:

	Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году
	Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов

	Наименование

показателя
	Результат КХА, мг/дм3
	

	
	наблюд. скв. №2 – после полигона
	фон

(наблюд. скв. №1 – до полигона)
	

	Хлорид-ион
	15,0
	11,7
	увелич. на 22%

	Аммоний-ион
	0,06
	0,52
	уменьш. на 88%

	Нефтепродукты
	0,005
	0,007
	уменьш. на 29%

	Железо общее
	0,14
	0,09
	увелич. на 36%

	АПАВ
	0,058
	0,061
	уменьш. на 5%

	НПАВ
	менее 0,1
	менее 0,1
	не изменилось

	Марганец
	0,008
	0,014
	уменьш. на 43%

	Свинец
	менее 0,002
	менее 0,002
	не изменилось

	Кадмий
	(0,0005
	(0,0005
	не изменилось

	Фенолы общие
	0,002
	0,0029
	уменьш. на 31%


почва:

	Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году
	Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов

	Наименование

показателя
	Результат КХА,

мг/кг
	

	
	К.Т. 1

(смешенная проба по периметру полигона)
	К.Т.2

граница СЗЗ (500м)
	фон 
	К.Т. 1

(смешенная проба по периметру полигона)
	К.Т.2

граница СЗЗ (500м)

	Нефтепродукты, мг/кг
	243
	33
	40
	увелич. на 84%
	уменьш. на 18%

	Азот-нитратов, млн-1
	1,19
	0,84
	0,96
	увелич. на 19%
	уменьш. на 13%

	Хлорид-ион, %
	<0,0177
	<0,0177
	<0,0177
	не изм.
	не изм.

	Аммоний обменный, млн-1
	менее 1,0
	1,6
	1,3
	уменьш. на 23%
	увелич. на 19%

	Мышьяк
	(20 мг/кг
	(20 мг/кг
	(20 мг/кг
	не изм.
	не изм.

	Цианиды
	(0,5 млн-1
	(0,5 млн-1
	(0,5 млн-1
	не изм.
	не изм.

	Яйца гельминтов
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не изм.
	не изм.

	ОКБ
	10,0
	100,0
	1,0*10-3
	находится в пределах нормы
	находится в пределах нормы

	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не изм.
	не изм.

	Цисты патогенных кишечных простейших
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не изм.
	не изм.

	Энтерококки (фекальные)
	не обнаружено
	не обнаружено
	1,0
	не изм.
	находится в пределах нормы


Согласно проведенной оценке за 2023-2025г. наблюдается не значительное увеличение концентраций некоторых загрязняющих веществ в зоне влияния полигона ТБО. 

